Załącznik nr 9.2 do SWZ

# Znak sprawy: ZP.I.271.11.2024

ZADANIE NR 2 pn.: Zakup quada strażackiego z wyposażeniem

Proponowany quad (producent, model - typ) …………………………………………..…………..

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA QUADA Z NAPĘDEM 4x4 
DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NIETULISKU DUŻYM

| LP. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| I. | WARUNKI OGÓLNE |  |
| 1.1 | Pojazd musi posiadać homologację, jako ciągnik T3B i aktualną polisę OC. |  |
| 1.2 | Zawieszenie: - przednie zawieszenie: kolumna MacPhersona, - skos zawieszenia: minimum 20,8cm, - tylne zawieszenie: wielowahaczowe Dual A-Arm, - skok zawieszenia: minimum 24,1 cm. |  |
| 1.3 | Silnik i układ napędowy: - pojemność minimum 567cm3, - napęd 2x4/4x4, - moc: minimum 44 HP. |  |
| 1.4 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z 2020 r. poz. 3 oraz Dz. Urz. KGPSP z 2022 r. poz. 27). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Wykonanie i oznakowanie samochodu naklejkami informującymi o dofinansowaniu (informacja zostanie podana na etapie realizacji zamówienia). |  |
| 1.5 | Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia minimum 2024, podać markę i typ podwozia. |  |
| 1.6 | Opony/koła: - przednie koła: 26 × 8-R14, 26”, - tylne koła: 26 × 10-R14, 26”, - felgi aluminiowe. |  |
| 1.7 | Wymiary: - bagażnik przód/tył: około 41kg/82kg, - zbiornik paliwa: 17.0 litrów, - prześwit minimum: 29.5 cm, - wymiary minimum (DxSxW): 210x121x145 cm, - ładowność minimum: 215 kg, - rozstaw osi maksymalnie: 130 cm. |  |
| 1.8 | Akcesoria: - orurowanie przedniej maski, - wyciągarka, - pług do odśnieżania min. 130 cm, montowany bez ingerencji w ramę pojazdu, - grzane manetki, kciuk, - osłony dłoni, - oświetlenie LED górne np. na zderzaku, - oświetlenie LED „pola pracy”tylne i tylne boczne, - kufer tylny, - zderzak przód + tył, - osłona podwozia aluminiowa, - przyczepka transportowa o wymiarach minimum 250 cm x 140 cm + stelaż + plandeka (czerwona) z numerami operacyjnymi + najazdy, - sygnalizacja świetlna oraz syrena (straż), - kolor czerwony RAL 3000, - kask 2 sztuki + interkom 2 sztuki, - rękawice 2 sztuki (rozmiar L oraz XL), - radiostacja z GPS, - antykradzieżowa elektryczna blokada zapłonu, - hak kulowy do podpięcia przyczepki z gniazdem elektrycznym. |  |
| 1.9 | Pojazd musi być wyposażony w system hamowania silnikiem lub równoważny. |  |
| 1.10 | Pojazd musi być wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem trzystopniowym. |  |
| 1.11 | Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |
| 2.1 | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące. |  |
| 2.2 | Komplet instrukcji obsługi w języku polskim. |  |
| 2.3 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi. Pojazd posiadający komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu. - karta gwarancji pojazdu, - książka serwisowa (przeglądów), - instrukcja obsługi pojazdu. |  |
| 2.4 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |  |

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany pojazd, na okres wskazany w formularzu oferty.

Uwaga:

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku wyższych wartości niż minimalne, wykazane w tabeli, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (art. 226 ust 1 punkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).